	ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – ЧЛ. 260 - 2011
2008 СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА АВТОМОБИЛИ В ГРУПА R


	
	
	РАЛИ 1

R1A  R1B
	РАЛИ 2

R2В R2C
	РАЛИ 3

RC 3 БЕНЗИН

	01-3
	
	Серийни туристически автомобили с атмосферен бензинов двигател и един двигателен мост (преден или заден)

	103.1
	Обем на
двигател
	R1A – до 1400 см³
R1B – над 1400 до
1600 см³
	R2В – над 1400 см³ до 1600 см³
R2C – над 1600 см³ до 2000 см³
	R3C – над 1600 см³
до 2000 см³


	Забележка
Номерата на главите записани в ляво отговарят на тези във формите на FIA

	Главен
	R1
	R2
	R3
	Правила

	1 – О Б Щ И



	00-0
	Х
	Х
	Х
	Предговор: Този чл. 260 трябва да бъде ползван с чл. чл. 251, 252 и 253 от приложение

“Ж” и съответните форми за групи R, A и N.

	01-1
	
	
	
	ЧЛ. 1 : ОПРЕДЕЛЕНИЕ (01)

	01-2
	Х
	Х
	Х
	Серийни  туристически  автомобили  с  атмосферен  бензинов  двигател  (включително

роторен) с един двигателен мост (преден или заден).

	02-1
	
	
	
	ЧЛ. 2 : ХОМОЛОГАЦИЯ (02)

	02-2
	Х
	Х
	Х
	В рамките на 12 последователни месеца трябва да бъдат произведени най-малко 2500

броя автомобили, хомологирани от FIA в групи А и N. Ще се ползват базовите хомологационни форми за “А” и “N”, допълнени с форми VR и специфични VO отбелязани по-долу в редове от 02-03 до 02-09.

	02-3
	Х
	Х
	Х
	Всички части хомологирани в “действащи” VO на група А и ползвани в група R трябва да

се изброят в “VR” форми, респективно; всички други VO от група А са забранени в група

R.

Следните VO хомологирани в група А ще бъдат валидни за група R.

	02-4
	Х
	Х
	Х
	-  VO  Предпазна  клетка,  интегрирана  в  съответната  форма  за  група  R,  или  клетка

хомологирана от производителя съвместно с националната автомобилна федерация.

	02-5
	Х
	Х
	Х
	- VO Елементи за закрепване на седалките, интегрирани в респективната форма за

група R.

	02-6
	Х
	Х
	Х
	- VO Монтажните точки на предпазните колани, интегрирани в респективната форма за група R.

	02-7
	Х
	Х
	Х
	- VO Версии 2/4 врати, интегрирани в респективната форма за група R.

	02-8
	Х
	Х
	Х
	- VO касаещи модифицирани или премахнати оригинални елементи от електрическата

система и т.н.

	02-9
	Х
	Х
	Х
	- VO за челното стъкло

	    02-10
	Х
	
	
	Ползва базови хомологирани форми за групи А и N допълнени с форма/и VR R1A   и

R1B.

	   02-11
	
	Х
	
	Ползва базови хомологирани форми за групи А и N допълнени с форма/и VR R2В   и

R2С.

	    02-12
	
	
	Х
	Ползва базови хомологирани форми за групи А и N допълнени с форма/и VR R3С.

	03-1
	
	
	
	ЧЛ. 2 : РАЗРЕШЕНИ МОДИФИКАЦИИ И ДОБАВКИ (03)

	03-2
	Х
	Х
	Х
	Тези  правила  са  написани  при  условия  на  оторизация,  следователно  каквото  не  е

разрешено по надолу в този документ – е забранено.

	03-3
	
	Х
	Х
	Ако  механична  или  електрическа  задвижваща  система,  напр.  задвижване  на  водна помпа  и  т.н.,  е  монтирана  оригинално,  то  тя  може  да  бъде  демонтирана  или

модифицирана. Всяка модификация трябва да се хомологира в VR.

	03-4
	Х
	Х
	Х
	Повредени резби могат да бъдат поправяни с нови със същия вътрешен диаметър (система  тип  “хеликоил”).  Ограниченията  на  модификациите  и  закрепванията  са

изброени по-долу.

Всяка част, износена или повредена от употреба или инцидент може да се подменя само с оригинална или идентична такава.

Автомобилите трябва да са серийни и това да е видно от хомологационната форма.


	03-5
	
	Х
	Х
	Материали:  употребата  на титан  и магнезий е  забранена с изключение  на детайли

фабрично вградени в сериен автомобил. Следователно употребата на титан и керамика не е разрешено, освен ако тези материали са ползвани в сериен автомобил.

	03-6
	Х
	
	
	Материали: оригинални

	103-1
	
	
	
	ЧЛ. 3 : ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ КЛАСОВЕ (103)

	103-2
	
	
	
	Автомобилите се делят в зависимост от обема на двигателя на следните класове:

	103-3
	Х
	
	
	R1A – до 1400 см³

	103-4
	Х
	
	
	R1B – над 1400 до 1600 см³

	103-5
	
	Х
	
	R2B – над 1400 до 1600 см³

	103-6
	
	Х
	
	R2C – над 1600 до 2000 см³

	103-7
	
	
	Х
	R3C – над 1600 до 2000 см³

	106-1
	
	
	
	ЧЛ. 4 : БРОЙ НА МЕСТАТА (106)

	106-2
	Х
	Х
	Х
	Автомобилите трябва да имат минимум 4 места, съгласно размерите, определени за

туристически автомобили (група А).

	2 – РАЗМЕРИ, ТЕГЛО



	201-01
	
	
	
	МИНИМАЛНО ТЕГЛО (201)

	201-02
	
	
	
	Автомобилите трябва да имат следното минимално тегло:

	201-03
	Х
	
	
	R1A –  980 кг

	
	Х
	
	
	R1B – 1030 кг

	201-04
	
	Х
	
	R2B – 1030 кг

	
	
	Х
	
	R2C – 1080 кг

	201-05
	
	
	Х
	R3C – 1080 кг

	201-06
	Х
	Х
	Х
	Това  е  реалното  тегло  на  колата  без  екипаж  и  екипировка,  с  едно  резервно

колело.Когато  в  автомобила  има  две  резервни  колела,  то  едното  трябва  да  бъде свалено преди претегляне.

Всички резервоари за течности (смазване, охлаждане, спирачкиу отопление, където е приложимо) трябва да бъдат напълнени до нивото, предвидено от производителя, с изключение на съда за измиване на предното стъкло и фаровете, и горивния резервоар, които трябва да бъдат празни.

Минималното тегло може да се провери и с екипажа, и неговата екипировка – тогава то трябва да е колкото е посочено в редове 201-03,04,05 + 150 кг.

Въпреки това, числото минимално тегло трябва да се спазва, както е определено по - горе.

	205-1
	
	
	
	ПРОСВЕТ (205)

	205-2
	Х
	
	
	Трябва по всяко време да е равен или по-голям от фигурата, показана в хомологационния фиш.

	205-3
	
	Х
	
	Трябва по всяко време да е равен или по-голям от фигурата, показана в хомологационния фиш.

	205-4
	
	
	Х
	Трябва по всяко време да е равен или по-голям от фигурата, показана в хомологационния фиш.

	
	
	
	
	

	3 – ДВИГАТЕЛ



	300-1
	
	
	
	ЧЛ. 6 : ДВИГАТЕЛ (300)

	300-2
	Х
	Х
	Х
	Защитите на двигателя направени от пластмаса и имащи за цел да скрият механични

компоненти и са само с декоративно предназначение, могат да бъдат отстранени.

	300-3
	Х
	Х
	Х
	Шумозаглушителните панели в двигателния отсек, които са невидими отвън, може да се

демонтират.

	300-4
	
	Х
	Х
	Болтове и винтове могат да се подменят, при условие че новите са от феромагнитен

материал.

	302-1
	
	
	
	ТАМПОНИ НА ДВИГАТЕЛЯ (302)

	302-3
	Х
	Х
	Х
	Тампоните на двигателя трябва да са оригинални или хомологирани в VR. Материалът

на еластичната част може да се подменя. Броят им трябва да се запази.

	305-1
	
	
	
	БРОЙ ЦИЛИНДРИ ПРИ РАЛИ (305)

	305-2
	Х
	Х
	Х
	Броят на цилиндрите се ограничава до 6.

	310-0
	
	
	
	СТЕПЕН НА СГЪСТЯВАНЕ (310)

	310-1
	Х
	
	
	Оригиналната (мах. 11,5:1)

	310-2
	
	Х
	Х
	Мах. 12:1 (виж цилиндрова глава)

	317-0
	
	
	
	БУТАЛА (317)

	317-1
	Х
	
	
	Оригинални немодифицирани

	317-2
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR

	318-0
	
	
	
	БИЕЛИ (318)

	318-1
	Х
	
	
	Оригинални

	318-2
	
	Х
	Х
	Оригиналните биели могат да са предмет на допълнителна механична обработка  и

олекотяване, респективно по стойностите в VR. Обработка на петите се разрешава.

Могат да се ползват биели хомологирани VR.

	319-0
	
	
	
	КОЛЯНОВ ВАЛ (319)

	319-1
	Х
	
	
	Оригинален

	319-2
	
	Х
	Х
	Оригинален или хомологиран VR

	319-3
	
	
	
	ОСНОВНИ ЛАГЕРИ (319)

	319-4
	Х
	
	
	Оригинални

	319-5
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR

	320-0
	
	
	
	МАХОВИК (320)

	320-1
	Х
	
	
	Оригинален

	320-2
	
	Х
	Х
	Оригинален или хомологиран VR

	321-0
	
	
	
	ЦИЛИНДРОВА ГЛАВА (321)

	321-1
	Х
	
	
	Оригинална

	321-2
	
	Х
	Х
	Оригинална, разрешават се хомологирани модификации.

Отнемане на материал до 1 мм от равнината, на която ляга гарнитурата е разрешено с оглед постигане на степента (виж 310-0).

	321-3
	
	Х
	Х
	Всички устройства за рециклиране на отработените газове или еквивалентни системи

(напр. допълнителни въздушни помпи, карбонови филтри) могат да се демонтират, а отворите им да бъдат запушени.

	322-0
	
	
	
	ГАРНИТУРА НА ГЛАВАТА

	322-1
	Х
	
	
	Оригинална

	322-2
	
	Х
	Х
	Оригинална или хомологирана VR

	323-0
	
	
	
	КАРБУРАТОРИ (323)

	324-а0
	
	
	
	ИНЖЕКЦИОН (324)

	324-а1

324-а1
	Х
	
	
	Принципът на оригиналната система трябва да се запази. Компонентите на системата

за  впръскване,  разположени  в  потока  на  устройството  за  измерване  на  потока  на въздуха  и които  контролират  количеството  гориво, постъпващо в  горивната  камера, могат да се модифицират, но не могат да бъдат премахвани, при условие че не влияят на количеството постъпващ въздух.

Блокът за управление на впръскването (ECU) е свободен.

Входовете към блока (датчици и др.) и тяхната функция се запазват стандартни. Забранява се монтирането на ключ между ECU и датчици или изпълнителни елементи в оригиналната инсталация.

Изходите от ECU трябва да запазят оригиналните си функции, съгласно хомологацията. В  случай  на  мултиплексна  ел.  инсталация,  употребата  на  ел.
инсталация  с  ECU хомологирана в VO е разрешена.

Дюзите могат да се модифицират или подменят с оглед промяна на дебита им, като се запази принципът на работа и монтажните им елементи.

Рейката на дюзите може да се подмени с друга със свободна конструкция, при условие че новата има резбови накрайници за свързване на бензинопроводи, регулатор на налягане и че монтажът към дюзите е идентичен на оригиналния.

	324-а2
	
	Х
	Х
	ECU

	324-а3
	
	Х
	Х
	Входовете към ECU и техните функции трябва да са хомологирани VR.

Опроводяването е свободно, но е съгласно описаното в електрическия VO. Жилото на газта може да се подмени или дублира без значение на произхода. Дроселовото тяло и клапа са оригинални или хомологирани VR.

Дюзите могат да се модифицират или подменят с оглед промяна на дебита им, като се запази принципът на работа и монтажните им елементи.

Рейката на дюзите може да се подмени с друга със свободна конструкция, при условие

че  новата  има  резбови  накрайници  за  свързване  на  бензинопроводи,  регулатор  наналягане и че монтажът към дюзите е идентичен на оригиналния.

Разрешава се система за запис на данни.

Компоненти от системата за впръскване, разположени в потока на уреда, измерващ въздушния поток, контролиращи количеството гориво, което постъпва в горивната камера, могат да се модифицират без да се подменят, при условие че не влияят на количеството постъпващ въздух.

Опроводяването е свободно, при спазване на описанието в електрическия VO.

	324-а5
	Х
	
	
	Забранена  е  система  за  запис  на  данни,  освен  ако  не  е  оригинално  вградена  в

хомологиран автомобил.

	325-0
	
	
	
	РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВАЛ (АНГРЕНАЖНИ КОЛЕЛА 325)

	325-1
	Х
	
	
	Оригинален

	325-2
	
	Х
	Х
	Максимално повдигане 11 мм.

Повдигането трябва да е оригинално или хомологирано VR. Разпределителните валове са свободни, като се запази броят им. Запазва се броят и диаметърът на лагерите.

VVT, VALVETRONIC и т.н. системи са разрешени, ако са оригинални. Те могат да бъдат блокирани.

	325-3
	
	Х
	Х
	Ангренажните колела са свободни.

Ако   фабрично   двигателят   е   снабден   с   автоматично   опъване   на   ангренажния ремък/верига, разрешава се блокирането му в определена позиция по механичен път. Ролките за опъване на ремъка са свободни, като се запази броят и позицията им. Материалът и профилът на ангренажния ремък са свободни. Броят на зъбите трябва да е колкото на оригиналния.

	325-f0
	
	
	
	КОБИЛИЦИ И ТАЛЕРКИ (325)

	325-f1
	Х
	
	
	Оригинални

	325-f2
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR

	326-0
	
	
	
	АНГРЕНАЖ (326) /ПРЕДВАРЕНИЕ

	326-1
	
	Х
	Х
	Ангренажът е свободен.

Ако ангренажът има фабрично система за обиране на хлабината, тя може да бъде механично блокирана и да се ползват компесаторни дискове.

Входовете за масло може да се запушат, а използваните щифтове не може да имат друга функция, освен да блокират достъпа на масло.

	326-2
	
	Х
	Х
	Пуловете за регулиране хлабините на клапаните са свободни.

	327-а0
	
	
	
	СМУКВАНЕ (327а)

	327 а1
	Х
	Х
	Х
	Смукателен колектор: Оригинален. Да се вземе предвид черт. II (черт. III – K2 за автомобили, хомологирани от 01.01.2010 г.) от хомологазията на група А. Смукателният колектор може да бъде изправян, балансиран, настройван, намаляван или променян по форма чрез обработка, при условие, че винаги може да се установи, че е оригинален колектор. 

	327-d0
	
	
	
	СМУКАТЕЛНИ И ИЗПУСКАТЕЛНИ КЛАПАНИ (327d/328d)

	327-d1
	Х
	
	
	Оригинални

	327-d1b
	
	Х
	Х
	Материалът и формата на клапаните са свободни, както и дължината на стеблата.

Характеристиките и размерите, записани в хомологационния фиш се запазват включително ъглите. Контрите на пружините и водачите на клапаните не са обект на ограничение. Разрешава се подлагането на шайби под пружините.

	327-d2
	
	
	
	УПРАВЛЕНИЕ НА ДРОСЕЛОВАТА КЛАПА

	327-d3
	
	Х
	Х
	Свободно заедно с ограничителя на кожуха.

	327-d4
	Х
	Х
	Х
	Механично управление на дроселовата клапа или електрическо такова или обратно, ако

идва от друг модел.

Разрешава се употребата само на хомологиран КИТ за механична дроселова клапа или оригинална такава.

	327-d6
	
	
	
	ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР (327d)

	327-d7
	
	Х
	Х
	  Въздушният  филтър,  кутията  му и мястото на елемента  в  кутията  са  свободни,  но

трябва да останат в дигателния отсек.

Ако вентилацията на купето взима въздух от същата зона, от където постъпва въздух към двигателя, тази зона трябва да се изолира от въздушния филтър с негорима преграда. Пред входящия отвор за въздух може да има решетка.

Елементи, предпазващи от замърсяване може да бъдат премахнати, при условие че отстраняването им не води до увеличаване на обема въздух, постъпващ в двигателя. Кутията на филтъра и въздухопроводите могат да бъдат от композитни материали. Кутията трябва да е негорима. Само в Ралита е възможно да се изреже част от преградата в двигателния отсек за инсталирането на един или повече въздушни филтъра или за всмукателя за въздух; тези срезове обаче трябва да са стриктно лимитирани за тези части, които са необходими за инсталацията (виж схема 255-6).

	327-d8
	
	
	
	ТЯЛО НА ДРОСЕЛОВАТА КЛАПА (327d)

	327-d9
	Х
	
	
	Оригинално

	327-d9b
	
	Х
	Х
	Елементите от системата за впръскване на гориво, които контролират количеството

бензин, постъпващ в двигателя, може да бъдат модифицирани, но не и диаметърът на дроселовата клапа.

	327-d10
	
	Х
	Х
	Дроселът трябва да е оригинален или хомологиран VR.

	327-h0
	
	
	
	ПРУЖИНИ НА КЛАПАНИ (327h)

	327-h0b
	Х
	
	
	Оригинални

	327-h3
	
	Х
	Х
	Свободни

	328-p0
	
	
	
	ИЗПУСКАТЕЛЕН КОЛЕКТОР (328p)

	328-p0b
	Х
	
	
	Оригинален

	328-р1
	
	Х
	Х
	Изпускателен колектор: Оригинален или хомологиран VR

	328-р2
	
	
	
	ИЗПУСКАТЕЛНА СИСТЕМА (328р)

	328-р3
	Х
	Х
	Х
	Свободна. Дебелината на тръбите трябва да е по-голяма или равна на 0,9 мм, измерена

в прав участък. Сечението на тръбите трябва да е с вътрешен диаметър 30 мм.

Ако две тръби влизат в първия заглушител, то сечението на модифицираната тръба,

която ги обединява, не трябва да надвишава общото им сечение.

Изходът на ауспуха трябва да бъде изпълнен само с една тръба, освен ако фабрично автомобилът не е с повече от една.
Запазва се оригиналното място на изхода.

Тези модификации не трябва да се отразяват по никакъв начин на купето и трябва да са съобразени с изискванията за ниво на шум.

Шумозаглушителят е част от изпускателната система и служи за намаляване нивото на шум на автомобила. Сечението на заглушителя трябва да е минимум 170% от това на входящата тръба и да съдържа в себе си шумозаглушаващ материал.
Това може да бъде 45% перфорирана тръба или синтетичен материал.

Дължината на заглушителя трябва да е между 3 и 8 пъти вътрешния диаметър. Заглушителят може да е серийна част, заварена към тръби, но тръбите не се считат за част от заглушителя. Ако серийният модел е оборудван с изход за един ауспух, изходът трябва да се намира на същото място, като този на оригиналния ауспух и изпускателната тръба трябва да спазва горепосочените условия. 

Ако серийния модел е обурудван с 2 изхода за ауспух ще е възможно да се замени серийния ауспух с такъв с една изпускателна тръба или с двойна изпускателна тръба (най-малко 2/3 от изпускателната тръба трябва да се състои от тръба, чието сечение е еквивалентно на това на тръба с вътрешен диаметър 60мм).



	328-р4
	Х
	Х
	Х
	Разрешават се допълнителни монтажни елементи за ауспуха.

	328-р6
	
	
	
	КАТАЛИТИЧЕН КОНВЕРТОР (328р)

	328-р7
	Х
	Х
	Х
	Каталитичният конвертор се приема като заглушител и може да бъде местен. Той може

да бъде премахнат ако това се разрешава от чл.252-3.6. Той трябва да бъде или сериен (от хомологиран модел или от друг модел, произведен в минимум 2500бр) или от технически лист No 8.

	328-р7b
	Х
	Х
	Х
	Ако е закрепен директно на колектора, катализаторът може да бъде подменен с коничен детайл със същата дължина и със същите присъединителни диаметри.

	330-0
	
	
	
	ЗАПАЛВАНЕ (330)

	330-1
	Х
	Х
	Х
	Запалителните свещи, ограничителят на обороти и кабелите за високо напрежение са

свободни.

	331-0
	
	
	
	ВОДНО ОХЛАЖДАНЕ НА ДВИГАТЕЛЯ (331)

	331-01
	
	Х
	Х
	Ако водната помпа оригинално има механично или електрическо задвижване, то може

да се премахне или модифицира.

Оригиналната водна помпа трябва да се запази.

	331-02
	Х
	Х
	Х
	Радиатор – сериен или хомологиран VR.

Монтиран на оригиналното си място. Монтажните елементи, маркучите и защитите са свободни.

	331-03
	Х
	Х
	Х
	Разрешава се разширителен съд. Оригиналният може да бъде подменен с друг, при условие че обемът му не надвишава 2 л. и е разположен в двигателния отсек.

Капачката на радиатора е свободна.

Термостатът е свободен, както и системата за управление на вентилаторите, също и температурата, при която се включват.

Тръбите и маркучите за охлаждаща течност извън цилиндровия блок са свободни. Може да се ползват всякакви материали и диаметри.

	333-а0
	
	
	
	СМАЗВАНЕ/МАСЛЕН КРЪГ (333а)

	333-а0b
	Х
	
	
	Радиаторът или обменникът са свободни.

	333-а1
	
	Х
	Х
	Радиаторът, обменникът (за вода или масло), проводите, термостатът и скобите (вкл. и

броят им) са свободни (без да се модифицира купето).

Масленият радиатор не може да бъде извън купето. Отдушникът на картера трябва да е отворен тип. Ако мазилната система вклюючва отворен тип отдушник, то той трябва да завършва в разширителен съд с обем 2 л. Този съд трябва или да бъде прозрачен или да има прозрачен панел.

Разделителят въздух/масло може да се монтира извън двигателния отсек (мах. обем 1

л.), съгласно черт. 255-3.

Маслото трябва да може да се върне от разширителния съд обратно в двигателя по силата на гравитацията. Изпаренията трябва да се смукнат от двигателя чрез смукателната система.

Може да се монтира вентилатор за охлаждане на маслото, но той не трябва да има аеродинамичен ефект.

	333-а2
	Х
	Х
	Х
	Уред за показване налягането на маслото.

Свободен, трябва да е винаги наличен. Може да се мести.

	333-а3
	Х
	Х
	Х
	Монтажът на маслен филтър или филтърен елемент е задължителен и целият маслен

поток трябва да преминава през него. Серийните маслопроводи могат да се заменят с други. С оглед да има възможност за монтаж на маслен радиатор, температурен датчик и/или  датчик за налягане, конзолата  на филтъра може за бъде модифицирана или подменена.

Разрешава се адаптор между филтъра и основата или между основата и цилиндровия блок. Този адаптор също може да има връзки за радиатор и датчици.

	333-b0
	
	
	
	МАСЛЕН КАРТЕР (333b)

	333-b0b
	Х
	
	
	Оригинален

	333-b1
	
	Х
	Х
	Единствената му функция е да съдържа масло. Броят на монтажните точки не може да надвишава оригиналния.

	333-b2
	Х
	Х
	Х
	Прегради: Разрешен е монтажът на прегради в картера.

	333-b3
	
	Х
	Х
	Маслоотражател  може  да  се  монтира  между  равнините  на  цилиндровия  блок  и

гарнитурата на картера. Серийният може да бъде заменен, при условие че новият не увеличава разстоянието между блока и картера с повече от 6 мм.

	333-b4
	
	Х
	Х
	Маслена помпа: Ако помпата оригинално има механично или електрическо задвижване,

то може да бъде модифицирано или премахнато. Потокът масло може да бъде относително увеличен спрямо оригиналния. Капакът на помпата (ако има такъв) и нейната позиция в картера, не могат да се променят, но корпусът и капакът могат да се обработват отвътре.

Разрешава се монтаж на обтегач на веригата на маслената помпа. Системата на задвижване е свободна. Системата за регулиране на налягането може да се модифицира.

	333-b5
	
	Х
	Х
	Акумулатор на налягане на маслото: Оригинален или хомологиран VR.

	4- ГОРИВЕН КРЪГ

	401-а0
	
	
	
	ГОРИВЕН РЕЗЕРВОАР (401а)

	401-а1
	Х
	Х
	Х
	Резервоарът трябва да е оригинален или хомологиран VR. Ако той е разположен в багажника и задните седалки са демонтирани, трябва да има негорима  херметична

преграда  между  багажника  и  кабината.  Ако  оригиналният  резервоар  е  с  вградени електрическа помпа и филтър, разрешава и при употребата на резервоари FT3 1999, FT3.5, FT5 или друг хомологиран от производителя в хомологационни фиш на колата, да се монтират помпа и филтър с идентични на оригиналните характеристики, извън тях. Тези елементи трябва да бъдат защитени по подходящ начин.

За  двуобемни  автомобили,  хомологирани  след  01.01.1998  г  с  горивен  резервоар  в

багажника, негоримата херметична кутия трябва да закрива резервоара и отворите за пълнене.

За триобемни автомабили, хомологирани след 01.01.1998 г., негоримата херметична преграда трябва да разделя кабината от резервоара.

Въпреки това се препоръчва преградата да бъде заменена с негорима кутия, както при двуобемните автмобили.

	401-а3
	Х
	Х
	Х
	Разрешава се всякакъв вид заключване на капачките на резервоара.

	402-а0
	
	
	
	ГОРИВНА СИСТЕМА (402а)

	402-а1
	
	Х
	Х
	Броят на горивните помпи трябва да е хомологиран.

Разрешава се монтажът на втора горивна помпа, но само като резервна, т.е. не може да работи едновременно с основната. Тя трябва да може да се свърже, само когато автомобилът е в покой чрез изцяло механични връзки, разположени в близост до помпите.

Налягане  на  горивото:  трябва  да  бъде  по-малко  или  равно  от  хомологираното  на базовия модел и не може по никой начин да надвишава 5 bar.

Горивен  поток:  трябва  да  бъде  по-малък  или  равен от  хомологираното  на  базовия модел

	402-а2
	Х
	Х
	Х
	Монтажът
на
бензинопроводите
е
свободен,
при
условие
че
са
изпълнени предписанията на чл. 253-3 от приложение “Ж”.

Разрешава се монтажа на радиатор към горивната система, с максимален обем 1л. Разрешава се да се пробият два отвора (макс.диаметър 60мм или еквивалентна  площ) в
пода,
чието
единствено
предназначение
е
да
позволи
преминаването
на горивопроводи, необходими за зареждане или изпразване на резервоара.

	5 – ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ

	500-01
	Х
	Х
	Х
	Електрическа инсталация: възможно е да се ползва електрически VO.

Разрешава се ползването на електрически   VO, относно модифициране, премахване или запазване на фабричните електрически компоненти.

	500-02
	Х
	Х
	Х
	Разрешава се монтажа или подмяната на допълнителни прибори (напр. скоростомер,

оборотомер и т.н.) с възможна друга функция. Това инсталиране не трябва да води до никакъв риск.

Ако допълнителните правила на състезанието не позволяват, скоростомерът не може да се демонтира.

Могат да бъдат добавяни предпазители.

Кутиите с предпазители могат да бъдат местени или премахнати.

	500-03
	Х
	Х
	Х
	Клаксонът може да бъде сменен и може да се добави още един, управляван от страната на пасажера. Клаксонът не е задължителен за затворен маршрут.

	501-bat0
	
	
	
	АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ (501bat)

	501-bat1
	Х
	Х
	Х
	Ако  се  намира  в  кабината,  акумулаторът  трябва  да  е  разположен  зад  седалките

(разположението трябва да е хомологирано VR).

-Батерията трябва да бъде „СУХ ТИП”

Акумулаторът трябва да бъде надеждно закрепен и покрит. Ако акумулаторът е преместен от оригиналната си позиция, закрепването му на новото място трябва да се осъществи чрез метална основа и две метални скоби с изолация, закрепени към пода с болтове и гайки.

Марката, капацитетът и кабелите на акумулатора са свободни. Напрежението не може да надвишава оригиналното.

	501-bat2
	Х
	Х
	Х
	Разрешава се монтажа на главен прекъсвач в кабината.

	501-bat3
	Х
	
	
	Позицията и напрежението на акумулатора се запазват оригинални.

	501-bat4
	Х
	
	
	Марката, капацитетът и кабелите на акумулатора са свободни.

	502-alt0
	
	
	
	АЛТЕРНАТОР/ГЕНЕРАТОР/СТАРТЕР (502alt)

	502-alt1
	
	Х
	Х
	Запазват се оригиналните. Могат да са разделени или комбинирани, но идентични с

оригиналните или хомологирани VR. Монтажните елементи са свободни.

	502-alt1b
	Х
	
	
	Оригинални

	502-alt1c
	
	Х
	Х
	Динамо не може да бъде подменяно с алтернатор или обратно

	503- ẻcl0
	
	
	
	ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА (503ẻcl)

	503-ẻcl1
	Х
	Х
	Х
	Разрешава се монтаж на максимум шест допълнителни челни светлини и съответните релета,  при  условие, че  това се разрешава от законите на страната.Ако серийните

фарове за мъгла са запазени, те се считат за допълнителни челни светлини. (задните и паркинг светлините не се включват) и това се разрешава от закона.

Може да не са интегрирани в купето.

Фаровете и другите външни светлини винаги трябва да са четен брой (по чифтове). Оригиналните фарове могат да не работят и да бъдат покрити с лепенка. Те могат да бъдат заменени с други, съгласно условията на този член. Ако  допълнителните  светлини са  независими  от  фаровете  на  колата,  оригиналните

фарове за мъгла могат да бъдат демонтирани(вж.чл.803-a2b).

Разрешава се ползването на калъфи за фаровете, при условие че тяхната функция е единствено предпазна и нямат аеродинамичен ефект..

	503-ẻcl2
	Х
	Х
	Х
	Разрешава се монтаж и ползване на светлина на заден ход, при условие че тя работи

само на заден ход и са спазени полицейските изисквания.

	6 – ТРАНСМИСИЯ

	602-b0
	
	
	
	СЪЕДИНИТЕЛ (602b)

	602-b1
	
	Х
	Х
	Механизма на съединителя и диска са серийни или хомологирани VR.

	602-b1b
	Х
	
	
	Феродов диск: Свободен, но с оригинален диаметър.

	602-b2
	
	Х
	Х
	Феродов  диск:  Свободен,  при  условие  че  се  запази  оригиналния  механизъм  или

хомологиран VR.

	602-b4
	Х
	Х
	Х
	Тампоните на скоростите трябва да са оригинални или хомологирани VR.

	603-0
	
	
	
	ТАМПОНИ НА СКОРОСТНА КУТИЯ (603)

	603-01
	Х
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR

	603-02
	Х
	
	
	При тези условия, материалът на еластичната част може да бъде заменен. Броят на

тампоните се запазва като фабричния.

	603-b0
	
	
	
	СКОРОСТНА КУТИЯ (603d)

	603-b0b
	Х
	
	
	Оригинално хомологирана скоростна кутия не може да се модифицира.

	603-b1
	
	Х
	Х
	Скоростна кутия: Оригинална или хомологирана VR.

Детайлите   в   скоростната   кутия   са   свободни.   Запазват   се   броят   на   зъбите   и предавателните числа.

	603-d0
	
	
	
	УПРАВЛЕНИЕ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ (603d)

	603-d1
	
	Х
	Х
	Разрешава се секвенционално или класическо, хомологирано във VR (одобрени няколко типа). Управлението на скоростната кутия трябва да бъде хомологирано във VR

	603-d1b
	Х
	
	
	Шарнирите на лостовата система са свободни и могат да бъдат заменяни със сферични лагери.

	603-d2b
	Х
	
	
	Схемата за избиране на предавките не може да се променя. Запазва се оригиналната.

	603-h0
	
	
	
	ОХЛАЖДАНЕ НА СКОРОСТНАТА КУТИЯ (603h)

	603-h1
	
	Х
	Х
	Устройството  за  смазване  и  система  за  охлаждане  на  маслото:  Оригинална  или

хомологирана VR.

Оригиналният  корпус  на  скоростната  кутия  може  да  има  две  връзки  за  маслена магистрала.

Единственото  предназначение  на тези връзки може  да  бъде  за присъединяване  на входящ и изходящ поток масло.

	603-h2
	Х
	
	
	Оригинално

	605-a0
	
	
	
	ГЛАВНО ПРЕДАВАНЕ (605а)

	605-a1
	Х
	Х
	Х
	Главно предаване: Оригинално или хомологирано VR.

В добавка на оригиналното се разрешават хомологирани VR корона и пиньон с различни предавателни числа.

	605-d0
	
	
	
	ДИФЕРЕНЦИАЛ (605d)

	605-d1
	
	Х
	Х
	Механичен тип блокаж: Оригинален или хомологиран VR.

За да е възможен монтажа на блокаж се разрешава модифицирането на вътрешната част на корпуса на диференциала.

	605-d2
	
	Х
	Х
	Механичен  тип  блокаж  е  всяка  система,  която  работи  изцяло  механично,  т.е.  без

помощта на хидравлична или електрическа система.

	605-d3
	
	Х
	Х
	Ако автомобилът има вискозен съединител, той може да бъде блокиран, но не може да се добавя друг диференциал или да се модифицира.

Вискозният съединител не се разглежда като механична система.

	605-d3b
	Х
	
	
	Оригинален

	606-c0
	
	
	
	ТРАНСМИСИЯ ПОЛУВАЛОВЕ (606с)

	606-c1
	Х
	
	
	Оригинални

	606-c2
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

	7 – ОКАЧВАНЕ

	700-a0
	
	
	
	ПРЕДНО И ЗАДНО ОКАЧВАНЕ (ВСИЧКИ ТИПОВЕ) (700а)

	700-a1
	
	Х
	Х
	Разрешава  се  усилване  на  конструктивните  елементи  на  окачването  и  точките  на

захващане чрез добавяне на материал.

Сайлентовите  втулки  могат  да  бъдат  заменени  с  друг  тип  връзки.  Разрешено  е валцоване на краищата.

	700-a2
	Х
	Х
	Х
	Рамки: Сайлентовите втулки за монтаж на рамка или греда между роговете могат да

бъдат от материал, различен от оригиналния, (т.е по-твърди – алуминий, найлонови пръстени и др.), при условие че се запази оригиналната позиция на рамката или гредата по отношение на купето, отчитано по три оси. Рамката, гредата между роговете, купето и оригиналните точки на захващане не могат да се модифицират в тази връзка. Допуска се толеранс от ± 5 мм от тези позиции.

	700-a3
	
	Х
	Х
	Горен супорт за тампон на амортисьорите: Оригинален или хомологиран VR.

	701-b0
	
	
	
	ПРЕДНИ И ЗАДНИ ГЛАВИНИ (701b)

	701-b0b
	Х
	
	
	Оригинални

	701-b1
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

	701-c0
	
	
	
	ПРЕДНИ ШЕНКЕЛИ И ЗАДНА ГРЕДА (701с)

	701-c0b
	Х
	
	
	Оригинални

	701-c1
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

	701-d0
	
	
	
	ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДНО И ЗАДНО ОКАЧВАНЕ (701d)

	701-d0b
	Х
	
	
	Оригинални

	701-d1
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

	701-d2
	
	Х
	Х
	Елементите на окачването (носачи, рамена, основи за тампони, закрепени към купето

или рамката), а също така  купето и рамката трябва да бъдат оригинални в съответствие с настоящите правила или хомологирани VR.

Елементите  с  нова  конструкция  (заменящи  оригинални  части),  хомологирани  VR  не могат да се модифицират.

	701-d3
	
	Х
	Х
	Сайлентовите втулки и сферични шарнири могат да бъдат подменени с Uniball или

обикновени лагери.

	701-e0
	
	
	
	ПРЕДНА И /ИЛИ ЗАДНА РАМКА (701е)

	701-e0b
	Х
	Х
	Х
	Оригинална. Усилването на рамките и точките им на монтаж чрез добавяне на материал е разрешено. При усилване на окачването, не трябва да се получават кухини и не се

разрешава съединяването на две отделни части, за да се получи една цяла.

	701-e1
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

	702-0
	
	
	
	ПРУЖИНИ (702)

	702-a0
	
	
	
	СПИРАЛНИ ПРУЖИНИ (702а)

	702-a1
	Х
	Х
	Х
	Свободни, като се спазва височината на колата от земята.

	702-a2
	Х
	Х
	Х
	Независимо от позицията на оригиналните пружини, се разрешава подмяната им със

спирални  пружини,  концентрични  на  амортисьорите.  Разрешава  се  употребата  на детайли, препятстващи движението на пружините от монтажните им точки.

	704-a0
	
	
	
	ТОРСИОННИ ЩАНГИ (704а)

	704-a1
	Х
	
	
	Свободни, като се спазва височината на колата от земята.

	706-a0
	
	
	
	ПРЕДЕН И ЗАДЕН АНТИ РОЛ БАР (706а)

	706-a0b
	Х
	
	
	Оригинални

	706-a1
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

Анти – рол барите, хомологирани от производителя могат да бъдат премахнати или разединени.

	707-b0
	
	
	
	АМОРТИСЬОРИ (707b)

	707-b1
	Х
	Х
	Х
	Амортисьорите са или серийни или хомологирани в таблица VR.

Забранено  е  регулирането  на  амортисьори  и  пружини  от  кабината.  Леглата  на пружините могат да бъдат регулируеми, ако детайлът за регулиране е отделен и различен от оригиналните части на окачване и шаси и може да се демонтира.

Относно принцип на действие, газовите амортисьори се разглеждат като хидравлични. Проверката на принципа на работа става по следния начин: демонтират се пружини и/или торсионни щанги. Автомобилът трябва да опре в тампоните за по-малко от 5 min. В случай на хидропневматично окачване, сферите могат да бъдат подменяни като размер, но не и като брой. Може да се монтира кран, достижим извън колата, свързан със сферите.

Воденето на амортисьорите е разрешено с обикновени лагери.

Независимо от типа на амортисьорите се забранява употребата на съчмен лагер с линейно водене.

	707-b2
	Х
	Х
	Х
	Демпферните съдове могат да бъдат закрепени към немодифицирани части от купето.

Ако амортисьорите имат отделни съдове за флуид, разположени в кабината или багажника и той (багажникът) не е отделен от кабината, резервоарите трябва да бъдат надеждно закрепени и да имат защитни капаци.

	707-b3
	Х
	Х
	Х
	За ограничаване хода на амортисьора, може да се ползва лента или стоманено въже.

За тази цел е разрешено пробиване на отвари в купето и окачването с мах диаметър 8,5

мм.

	707-b4
	
	
	
	МАК ФЕРСЪН (707с)

	707-b5
	Х
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

	707-b6
	Х
	Х
	Х
	Формата и материала на леглата на пружините е свободна.

	8 – ХОДОВА ЧАСТ

	801-a0
	
	
	
	КОЛЕЛА (801а0)

	801-a1
	Х
	Х
	Х
	Забранява се употребата на колела (джанта/гума), надвишаващи размер 8″ ширина и

диаметър 650 мм.

Във вертикална проекция купето трябва да покрива минимум 120° от горната част на колелата (разположени над оста на колелото, гледано отстрани).

Закрепването на колелата с болтове, може да бъде променено с щифтове и гайки.

Във  всички  останали  отношения,  колелата  са  свободни,  при  условие  че  са  от  лят алуминий или стомана и изработени от цяло парче материал.

Разрешава се употребата на фланци.

Монтажът на екстрактори на въздух е забранен.

Декорацията на колелата трябва да се премахне.

Употребата на устройство за автоматично регулиране на налягане е забранена. Вътрешността  на  гумата  (пространството  между  джантата  и  вътрешната  страна  на гумата) може да бъде запълнено само с въздух.

	
	
	
	
	За  ралита  на Макадам

	801-а2
	
	Х
	Х
	За групи R2 и R3 се разрешават единствено джанти с размери 6" х 15" и минимално

тегло 8 кг.

	801-a2b
	Х
	
	
	За група R1 се разрешават само джанти с размери 6,5" х 15".

Минимално тегло на джантата 8 кг.

	
	
	
	
	За  асфалтови ралита

	801-a3
	Х
	
	
	Разрешени са само джанти с размери 6,5" х 15" и минимално тегло 8кг.

	801-a3b
	
	Х
	
	За група R2В се разрешават само джанти с размери 6,5" х 16" и минимално тегло 7,5 кг.

	801-a3c
	
	Х
	
	За група R2С се разрешават само джанти с размери 7" х 17" и минимално тегло 8 кг.

	801-a3d
	
	
	Х
	Разрешени са само джанти с размери 7" х 17" и минимално тегло 8 кг.

	802-0
	
	
	
	РЕЗЕРВНО КОЛЕЛО (802)

	802-1
	Х
	Х
	Х
	Резервното колело не е (са) задължително/ни.

То не трябва да бъде надеждно закрепено и не може да заема мястото, определено за пилот или навигатор и по никакъв начин не бива монтажните елементи да повлияят на външния вид на колата.

Когато  оригиналното  резервно  колело  се  намира  в  затворен  обем  и  се  наложи подмяната му с по-голям размер (вж. чл. 6.4), се разрешава отнемане от повърхността на капака до необходимия размер (вж. черт. 254-2).

	803-a0
	
	
	
	СПИРАЧНА СИСТЕМА (803а)

	803-a0b
	Х
	
	
	Оригинална с изключение на следното:

	803-a01
	
	Х
	Х
	Оригинална или хомологирана VR.

	803-a2
	Х
	Х
	Х
	Ако оригинално колата има ABS блока за управлението му и елементите на ABS могат

да се демонтират при условията на чл. 253-4 от приложение “Ж”.

Ако се хомологира ново опроводяване в VR се забранява употребата на ABS.

Предпазните ламарини могат да се демонтират или подгънат.

Проводите на спирачна течност може да се подменят с авиационни такива.

	803-a2b
	
	Х
	Х
	Разрешава  се  монтажът  на  устройство,  премахващо  кал  от  спирачните  дискове  и

колела.

Разрешава  се  за  всяка  спирачка  по  един  въздуховод  за  охлаждане  с  вътрешен диаметър 10 см, или два с максимален вътрешен диаметър 7 см. Този диаметър трябва да се спазва в поне ⅔ от дължината на въздуховода. Въздуховодите може да са от композитен материал.

Разрешените монтажни точки за охлаждащите въздуховоди са:

-
оригинални отвори в купето (напр. за фарове за мъгла);

-
закрепването  на  въздуховодите  към  купето  е  свободно,  при  условие  че оригиналният отвор остане непроменен;

-
ако автомобилът няма оригинални отвори, два такива с максимален диаметър

10 см с еквивалентно сечение, може да бъдат изрязани на предната броня. Тези тръбопроводи могат да бъдат фиксирани към купето или към рамената на окачването, но не трябва да са фиксирани към главината (hub carrier).


	803-a3
	Х
	Х
	Х
	Серво спирачки: оригинални или хомологирани VR.

	803-a4
	X
	X
	X
	Накладки: материала и метода на монтаж (занитени или залепени) са свободни, при

условие, че са спазени дименсиите им.Броят на накладките трябва да е хомологиран.

	803-b0
	
	
	
	ПЕДАЛНА ГРУПА( 803b)

	803-b0b
	Х
	
	
	Оригинална

	803-b0c
	
	Х
	Х
	Оригинална или хомологирана VR.

	803-c0
	
	
	
	ГЛАВЕН СПИРАЧЕН ЦИЛИНДЪР (803с)

	803-c0b
	Х
	Х
	Х
	С двоен главен спирачен цилиндър: оригинален или хомологиран VR.

	803-c2
	
	
	
	ГЛАВЕН ВАКУУМЕН РЕЗЕРВОАР И ВАКУУМНА ПОМПА (803с)

	803-c3
	Х
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

Разрешават се модификации на купето, при условие че нямат друга цел и функция,

освен закрепването на главния спирачен цилиндър и/или групата на педалите.

	803-d0
	
	
	
	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕ (803d)

	803-d1
	Х
	Х
	Х
	Разрешават се преден и заден регулатор/ограничител на налягане.

Този регулатор/ограничител трябва да бъде оригинален или хомологиран във VR.

	803-h0
	
	
	
	РЪЧНА СПИРАЧКА (803h)

	803-h1
	Х
	Х
	Х
	Оригинална или хомологирана VR.

Фиксаторът на ръчната спирачка може да се демонтира.
Разрешено е да се модифицира положението на  хидравличната ръчна спирачка, при условие, че остане на мястото, хомологирано за група R (на централния тунел).

	803-v0
	
	
	
	ПРЕДНИ  СПИРАЧНИ  ДИСКОВЕ,  СПИРАЧНИ  АПАРАТИ  И МОНТАЖНИ  ЕЛЕМЕНТИ
(803v)

	803-v0b
	Х
	
	
	Оригинални.

Разрешава се монтажът на пружина в отвора на спирачните апарати и да се подменят уплътнителите и прахоуровителите.

	803-v1
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

Разрешава се монтажът на пружина в отвора на спирачните апарати и да се подменят уплътнителите и прахоуровителите.

	803-w0
	
	
	
	ЗАДНИ  СПИРАЧНИ  ДИСКОВЕ,  СПИРАЧНИ  АПАРАТИ  И  МОНТАЖНИ  ЕЛЕМЕНТИ
(803w)

	803-w0b
	Х
	
	
	Оригинални.

Разрешава се монтажът на пружина в отвора на спирачните апарати и да се подменят уплътнителите и прахоуровителите.

	803-w1
	
	Х
	Х
	Оригинални или хомологирани VR.

Разрешава се монтажът на пружина в отвора на спирачните апарати и да се подменят уплътнителите и прахоуровителите.

	804-a0
	
	
	
	УПРАВЛЕНИЕ И КОРМИЛНИ ЩАНГИ (804а)

	804-a0b
	Х
	
	
	Оригинални

	804-a1
	
	Х
	Х
	Кормилната рейка оригинална или хомологирана VR. Предавателното отношение е свободно. Разрешава  се  употребата  единствено  на  система  за  намаляване  на  усилието  за

управление.


	804-a2
	
	Х
	Х
	Задвижващите
шайби
и
позицията
на
хидравличната
помпа
са
свободни.

Хидравличната помпа с механично задвижване може да бъде заменена с електрическа и обратно, при условие че се ползва електрическа помпа от сериен автомобил. Маслопроводите от помпата до рейката могат да се заменят, съгласно чл. 253-3.2.

	804-a3
	
	Х
	Х
	Ако
серийният
автомобил
е
снабден
с
електронна
система
за
контрол
на

сервоуправлението:

-
електронният блок може да се програмира.

-
разрешава ползването на оригинална система или хомологирана VR.

Тази система не може да има друго предназначение, освен намаляване на усилието на управление на колата.

	804-a4
	
	Х
	Х
	Кормилни шанги: оригинални или хомологирани VR.

	804-c0
	
	
	
	КОРМИЛЕН ПРЪТ И КОРМИЛНО КОЛЕЛО (804с)

	804-c1
	
	Х
	Х
	Кормилният прът (и монтажните му елементи): оригинални или хомологирани VR. Ако

оригиналният кормилен прът е със система за пасивна безопасност при удар, то тя трябва да се запази или подмени с аналогична.

	804-c2
	Х
	Х
	Х
	Кормилното  колело  е  свободно.  Системата  за  заключване  на  волана  може  да  се

отстрани. Системата за бързо демонтиране на волана, трябва да се състои от фланец, концентричен на оста на кормилния прът, оцветен в жълто чрез анодизация или някакъв друг траен пигмент и инсталиран непосрадствено зад волана.

Освобождаването трябва да става чрез издърпване на фланеца по оста на кормилния прът - не е задължително.

	804-d0
	
	
	
	РЕЗЕРВОАР НА ХИДРАВЛИЧНАТА ТЕЧНОСТ (804d)

	804-d1
	Х
	Х
	Х
	Оригинален или хомологиран VR.

	9 - КУПЕ

	900-a0
	
	Х
	Х
	Разрешава се премахването само на части от купето, разрешени от настоящите правила

и/или такива, отбелязани в „Модификации/олекотяване на купето” във VO

	900-a1
	
	
	
	УСИЛВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ (900а)

	900-a2
	Х
	Х
	Х
	Усилващите елементи могат да се захванат на монтажните точки на окачването към

купето или шасито, при условие че са захванати с болтове и могат да се демонтират. Разстоянието между точката на захващане на усилващия елемент и монтажната точка на окачването, не може да е по-голяма от 100 мм, освен ако елементът е напречен и хомологиран с предпазната клетка или ако е горната щанга захваната към McPherson или друго подобно окачване.

В последно описания случай максималното разстояние между цитираните по-горе точки ще бъде 150 мм (черт. 255-4 и 255-2).

За закрепване на напречен елемент между две горни точки на купето се разрешават максимум по три отвора от всяка страна с максимален диаметър 10,5 мм.

Монтажните фланци на горния напречен елемент могат да се заварят към купето. Горните усилващи елементи не могат да бъдат монтирани на друго място по купето, освен описаните.

	900-b0
	
	
	
	ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО УСИЛВАНЕ НА ШАСИТО (900b)

	900-b0b
	Х
	
	
	Разрешава  се  усилване  на  окачените  детайли,  при  условие  че  материалът  заема

оригиналната форма и е в пълен контакт с фабричния детайл. Да се провери.



	900-b1
	
	Х
	Х
	Разрешава се усилване на окачените детайли на купе и шаси чрез добавяне на части

и/или материал при следните условия:

Формата на усилващата част/материал трябва да следва точно контура на усилваната и с максимална дебелина, измервана от повърхността на оригиналната:

-
4 мм за стоманени детайли,

-
12 мм за детайли от алуминиева сплав.

При усилване на купето, ползваните части/материал не трябва да се виждат отвън.

Разрешава се оребряване, но не се допуска създаването на кухини. Усилващите части/материал не могат да имат друга функция, освен усилване. Непотребни конзоли (например за резервна гума), разположени на шасито/купето могат да се демонтират, при условие че не служат за закрепване на механични детайли, които  не могат да се местят или демонтират. Разрешава се закриването на отвори в кабината, двигателния отсек, багажника и калниците. Отворите могат да се затварят, като се използват листове метал или пластмаса чрез заваряване, залепване, или занитване. Други отвори в купето могат да се затварят само с лепенка. Разрешават се локални модификации на купето с оглед монтажа на предното и задно окачвания.

	900-c0
	
	
	
	ПРЕДНИ И ЗАДНИ ПОДКАЛНИЦИ (900с)

	900-c1
	Х
	Х
	Х
	Разрешава се подгъването на металните краища или намаляване на пластмасовите

вежди на калниците и броните, ако пречат на колелата.

Шумозаглушителните пластмаси на подкалниците могат да бъдат премахнати.

Частите от пластмаса могат да бъдат заменени с такива от алуминий или композитен материал със същата форма.

	900-d0
	
	
	
	КРИК (900d)

	900-d1
	Х
	Х
	Х
	Точките за повдигане с крик могат да бъдат усилвани, местени или броят им да се

увеличи.

Модификациите са ограничени изключително за точките на захващане на крика.

Крика трябва да бъде задвижван единствено и само ръчно (от пилота или ко – пилота), т.е.  без  помощта  на  каквато  и  да  е  електрическа,  хидравлична  или  пневматична система.

Не се разрешава гайковерта да развива повече от една гайка едновременно.

	900-e0
	
	
	
	ЗАЩИТИ ПОД КАРТЕР И КУПЕ (900е)

	900-e1
	
	Х
	Х
	Защити под купето са разрешени само за рали, при условие че се спазва разстоянието

между купето и земята, които могат да се демонтират и са конструирани изключително и само да предпазят следните възли и детайли: двигател, радиатор, окачване, скоростна кутия, резервоар, трансмисия, управление, ауспух и бутилки на пожарната инсталация. Защитата може да бъде широка, колкото предната броня, само в участъка преди оста на предните колела.

Тези защити могат да са единствено от алуминиева сплав или стомана с минимална дебелина 3 мм.

Защита на резервоара/странична защита: Разрешава се употребата на карбон или кевлар, при условие че се използва само един слой от тъканта и е откъм видимата страна на частта.

Пластмасовите части под купето (обдухвани от въздух) могат да се демонтират.
Странична защита: използването на карбон и кевлар е позволено при условие, че се използва само един слой тъкан и е поставен на видимата страна на частта.

Защитите на горивния резервоар могат да бъдат наравени от няколко слоя кевлар, карбонови нишки или фибростъкло.


	900-e2
	Х
	
	
	Оригинални или от серийни модели.

	901-a0
	
	
	
	ПРЕДПАЗНА КЛЕТКА (901а)

	901-a0b
	Х
	
	
	Предпазната  клетка, заварена или захваната  с  болтове  съгласно  чл.253  на  приложение  “Ж”  или предпазна клетка, заварена към купето и хомологирана VO/VR от FIA.

	901-a1
	
	Х
	Х
	Предпазна клетка, заварена към купето и хомологирана VO/VR от FIA.

	
	
	
	
	СЕДАЛКИ (901а)

	901-a2
	Х
	Х
	Х
	Седалките трябва да отговарят на изискванията на чл. 253 от приложение “Ж”.

Разрешават се седалки от карбон или арамид.

Закрепването на коланите трябва да е хомологирано.

Предните седалки могат да бъдат местени назад, но не и зад вертикалната равнина, дефинирана от предния край на оригиналната задна седалка. Ограничението на седалката се формира от облегалката без подглавник, а ако той е вграден в седалката, от най-задната точка на раменете на пилота.

Задните седалки може да се демонтират.

	901-a3
	Х
	Х
	Х
	Конзоли и захващане на седалките: Оригинални или хомологирани VR. Оригиналните

конзоли може да се демонтират.

	
	
	
	
	ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ (901а)
	
	
	
	ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ (901а)

	901-a4
	Х
	Х
	Х
	Задължителни са предпазни колани с минимум пет точки на закрепване и хомологирани

от FIA, съгласно чл.253-6 от приложение “Ж”.

Коланите на задните седалки може да се демонтират.

	901- access0
	
	
	
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪТРЕШНИ АКСЕСОАРИ (901 access)

	901-
access1
	Х
	Х
	Х
	Пожарогасители
–
Противопожарни
системи:
Задължителни
са
автоматични

пожарогасители хомологирани, съгласно чл.253-7 от приложение “Ж”.

Ръчен пожарогасител: виж чл.253-7 от приложение “Ж”.

	901-
access2
	Х
	Х
	Х
	Преграда в кабината: В случай на двуобемен автомобил се разрешава употребата на

неконструктивна   прозрачна   преграда   от   негорима   пластмаса   между   кабината   и речервоара.

	901-
access3
	Х
	Х
	Х
	Аксесоари:   Всички,   които   нямат   отношение   към   поведението   на   колата,   напр.

оборудване,
което
подобрява
естетиката
и
комфорта
(осветление,
отопление,

озвучаване и т.н.) са разрешени.

Всички органи за управление трябва да запазят предназначението си, определено от производителя. Те могат да бъдат адаптирани с оглед улесняване на употребата им, напр. по-дълъг лост на ръчната спирачка, допълнителна плочка на педалите и т.н.

Тези промени по никакъв начин не бива да влияят върху мощността на двигателя,

управлението, трансмисията, спирачките или сцеплението с пътя, дори и индиректно.

	901- access4
	Х
	Х
	Х
	Кутия за принадлежности (жабка): Могат да се добавят допълнителни кутии и джобове във вратите, при условие че се ползват оригиналните кори.

Задна кора: при двуобемни автомобили и разрешено да се демонтира.

	901-
access5a
	Х
	
	
	Таблото и централната конзола се запазват оригинални.

	901-
access5b
	
	Х
	Х
	Таблото и централните конзоли се запазват оригинални

Гарнитури, които са под него и не са неразделна част, могат да се демонтират. Разрешава се премахване на част от централната конзола, която не съдържа органи за управление или прибори. (черт. 255-7).

Кривините (издутините) на таблото могат да се модифицират, но модификацията трябва да е хомологирана VR.

Допълнителните панели с прибори и/или превключватели могат да са от композитен материал. 901 – access5b – Може да бъде използвано арматурно табло, хомологирано в VR


	901-
access6a
	Х
	
	
	Климатик и отопление: оригиналната система за отопление се запазва.

	901-
access6
	
	Х
	Х
	Оригиналната система за отопление може да се замени с друга. Вътрешният кръг може

да се изолира, за да се предотврати пръскане на вода в случай на инцидент, ако има електрическа или друга система против изпотяване на стъклата.

Блокът  за  отопление  може  да  се  демонтира,  ако  има  електрическо  подгряване  на стъклата (подгряващи елементи или вентилатор).

Следователно компонентите за обдухване са свободни.

Изходите на въздуховодите са серийни и не може да се модифицират.

	901-
access7
	Х
	Х
	Х
	Компресорът  на  климатика  може  да  се  демонтира.  Модификацията  трябва  да  е

хомологирана VR.

Могат да се демонтират следните части от климатичната инсталация: радиатор и допълнителен вентилатор, резервоар за флуид, изпарител и неговия вентилатор, разширителен
клапан,
всички
тръби,
връзки,
контактни
ключове,
датчици
и изпълнителни елементи, необходими за функциониране на системата.

Ако  някои  от  елементите  имат  обща  функция  с  отоплителната  система,  то  те  се запазват.

	901-
access8
	Х
	Х
	Х
	Стелките могат да се махнат.

	901- access9
	Х
	Х
	Х
	Шумозаглушителни  материали  и  облицовки:  всички  шумозаглушителни  материали  и

облицовки, неотбелязани в членове “Врати” и “Табло” могат да се демонтират. Може да се добавя изолационен материал към преградите, за да се предпази екипажът от огън.

	901-
access10
	Х
	Х
	Х
	Врати  –  Странични  облицовки:  разрешава  се  да  се  демонтира  шумозаглушителен

материал на вратите, при условие че се запази формата им като цяло. а) разрешава се демонтажът на облицовката и усилващата греда, с оглед да се монтира

защитен панел от композитен материал.

Панелът трябва да е в съответствие с черт. 255-14.

b) ако оригиналната структура на вратата е непроменена (премахване, дори и частично на тръби и усилватели), панелът на вратата може да е от метален лист с минимална дебелина 0.5 мм, от карбон – 1 мм или друг негорим материал с минимална дебелина 2 мм.

Изброените правила важат и за облицовките под задните странични стъкла на автомобили с две врати. Минималната височина на страничния панел е от основата на

вратата до максималната височина на оригиналния панел.

	901-
access11
	Х
	Х
	Х
	Подвижен капак на тавана / Стъклен подвижен капак: Оригинални или хомологирани VR.

	902-
access0
	
	
	
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪНШНИ АКСЕСОАРИ (902 access0)

	902-
access1
	Х
	Х
	Х
	Стъклочистачки: електрическият мотор трябва да е на оригиналната си позиция, перата

и механизмът са свободни, но трябва да има поне една стъклочистачка.

Устройството за измиване на фаровете може да се демонтира. Капацитетът на резервоарчето за вода е свободен. То може да се премести вътре в кабината, съгласно чл. 252-7.3 или в багажника и двигателния отсек.

Подмяната на перата на предната и задната чистачки е разрешено.

	902-
access2
	Х
	Х
	Х
	Подкалник:  пластмасовите  шумозаглушаващи  елементи  могат  да  се  демонтират  от

вътрешността  на  подкалника.  Материалът  им  може  да  се  замени  с  алуминий,  но формата трябва да се запази.

	902-
access3
	Х
	Х
	Х
	Челно стъкло: може да се ползват само серийни или хомологирани VO/VR челни стъкла.

Разрешава  се  приложението  на  допълнителни  укрепващи  елементи  за  предното  и страничните стъкла, при условие че не подобряват аеродинамиката на автомобила.

	902-
access4
	Х
	Х
	Х
	Монтажните  елементи  на  броните  са  свободни  и  могат  да  бъдат
от  композитен

материал, при условие че не се променя купето, формата и позицията им.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


